RISC-V 五级流水线 CPU 设计规范

V2.0

一、文件列表与分层结构

整个 CPU 共 16 个文件，编译时 defines.vh 必须设为 Global Include（Vivado 右键 → Set Global Include）。

| 文件 | 模块名 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| defines.vh | （头文件） | 全局宏：ALU_OP / WB_SEL / FWD / MEM_WIDTH，所有模块 `include |
| riscv_top.v | riscv_top | 顶层：声明所有 wire，例化子模块，实现所有 assign MUX（PC/前递/WB） |
| pc_reg.v | pc_reg | PC 寄存器：stall 保持，rst 清零，输出 pc 和 pc4 |
| imem.v | imem | 指令 ROM：$readmemh 初始化，组合读出 instr_if |
| if_id_reg.v | if_id_reg | IF/ID 流水线寄存器：flush 优先 stall，NOP=32'h0000_0013 |
| regfile.v | regfile | 32×32 寄存器堆：异步读，同步写，x0 恒 0 |
| imm_gen.v | imm_gen | 立即数生成：I/S/B/U/J 五种格式符号扩展 |
| branch_comp.v | branch_comp | 分支比较器（ID级）：BEQ/BNE/BLT/BGE/BLTU/BGEU |
| ctrl.v | ctrl | 主控制单元（ID级）：解析 37 条 RV32I 指令，生成 10 路控制信号 |
| id_ex_reg.v | id_ex_reg | ID/EX 流水线寄存器：flush 清零，传递所有数据+控制信号 |
| alu.v | alu | ALU：12 种运算，alu_out 兼作分支目标地址 |
| ex_mem_reg.v | ex_mem_reg | EX/MEM 流水线寄存器：锁存 alu_out/rs2/控制信号 |
| dmem.v | dmem | 数据 RAM：同步写，组合读，支持 B/H/W 及符号扩展 |
| mem_wb_reg.v | mem_wb_reg | MEM/WB 流水线寄存器：锁存最终写回数据 |
| forward_unit.v | forward_unit | 前递控制：输出 fwd_a/fwd_b/fwd_br_a/fwd_br_b |
| hazard_unit.v | hazard_unit | 冒险检测：Load-Use → stall+flush；分支跳转 → flush |

二、顶层 wire 命名约定

riscv_top.v 中所有级间连线按前缀区分，同一信号在不同级有不同前缀，方便直观看出数据在哪一级：

| 前缀 | 含义 | 举例（顶层 wire） |
| --- | --- | --- |
| （无） | IF 级，pc_reg/imem 直接输出 | pc, pc4, instr_if, pc_next, pc_sel, pc_branch |
| d_ | IF/ID 寄存器输出 → ID 级使用 | d_pc, d_pc4, d_instr |
| e_ | ID/EX 寄存器输出 → EX 级使用 | e_pc, e_rs1, e_rs2, e_imm, e_rd_addr, e_alu_op, e_branch... |
| m_ | EX/MEM 寄存器输出 → MEM 级使用 | m_pc4, m_alu_out, m_rs2, m_rd_addr, m_reg_we, m_mem_we... |
| w_ | MEM/WB 寄存器输出 → WB 级使用 | w_pc4, w_alu_out, w_mem_rdata, w_rd_addr, w_reg_we, w_wb_sel |
| （中间） | 顶层 assign 计算出的组合中间值 | rs1_addr, rs2_addr, alu_a_fwd, alu_a_final, alu_b_rs2, alu_b, rs1_bc, rs2_bc, wd |

三、各模块端口详细规范

以下端口名即 Verilog 代码中的实际端口名，三人协作必须严格一致。模块内实现逻辑可自由发挥，但端口名和位宽不能改动。

3.1  pc_reg.v

PC 寄存器。rst=1 同步清零；stall=1 保持当前 PC（冻住）；否则每拍载入 pc_next。pc4 用组合 assign 输出。

| 端口名 | 方向 | 位宽 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| clk | input | 1 | 时钟，上升沿触发 |
| rst | input | 1 | 同步复位，高有效，PC ← 32'h0 |
| stall | input | 1 | 暂停信号：=1 时 PC 保持，来自 hazard_unit.stall |
| pc_next | input | [31:0] | 下一 PC，来自顶层 PC MUX 输出（pc_sel ? pc_branch : pc4） |
| pc | output | [31:0] | 当前 PC → imem.pc 和 if_id_reg.pc_in |
| pc4 | output | [31:0] | PC+4 → if_id_reg.pc4_in（assign pc4 = pc + 32'd4） |

3.2  imem.v

指令存储器，组合逻辑读出（纯 ROM）。字节地址按 pc[11:2] 字寻址，低2位忽略。

| 端口名 | 方向 | 位宽 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| pc | input | [31:0] | 读地址，来自 pc_reg.pc |
| instr_if | output | [31:0] | 取出的 32 位指令 → if_id_reg.instr_in |

3.3  if_id_reg.v

IF/ID 流水线寄存器。flush 优先于 stall：flush=1 时清零插 NOP，stall=1 时保持，否则正常锁存。

| 端口名 | 方向 | 位宽 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| clk | input | 1 | 时钟 |
| rst | input | 1 | 同步复位 |
| flush | input | 1 | 冲刷（插 NOP）：由顶层 pc_sel 直接驱动，分支/跳转时=1 |
| stall | input | 1 | 暂停（保持）：来自 hazard_unit.stall，Load-Use 时=1 |
| pc_in | input | [31:0] | ← pc_reg.pc |
| pc4_in | input | [31:0] | ← pc_reg.pc4 |
| instr_in | input | [31:0] | ← imem.instr_if |
| d_pc | output | [31:0] | → id_ex_reg.pc_in / ctrl / imm_gen（AUIPC/Branch 计算用） |
| d_pc4 | output | [31:0] | → id_ex_reg.pc4_in（最终传到 WB 级，JAL/JALR 写返回地址） |
| d_instr | output | [31:0] | → ctrl / regfile / imm_gen / branch_comp / hazard_unit / forward_unit |

3.4  regfile.v

32×32 通用寄存器堆。rs1/rs2 异步读（组合逻辑，立即有效）。rd 同步写（上升沿）。x0 硬连线为 0。

| 端口名 | 方向 | 位宽 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| clk | input | 1 | 时钟（写端口用） |
| rs1_addr | input | [4:0] | 读端口 A 地址，来自顶层 assign rs1_addr = d_instr[19:15] |
| rs2_addr | input | [4:0] | 读端口 B 地址，来自顶层 assign rs2_addr = d_instr[24:20] |
| rs1_rf | output | [31:0] | 读端口 A 数据 → 顶层前递 MUX → id_ex_reg.rs1_in |
| rs2_rf | output | [31:0] | 读端口 B 数据 → 顶层前递 MUX → id_ex_reg.rs2_in |
| rd_addr | input | [4:0] | 写端口地址，来自 w_rd_addr（MEM/WB 寄存器输出） |
| wd | input | [31:0] | 写入数据，来自顶层 WB MUX 输出 |
| reg_we | input | 1 | 写使能，来自 w_reg_we（MEM/WB 寄存器输出） |

3.5  imm_gen.v

立即数生成器。根据 d_instr[6:0]（opcode）判断指令类型，提取字段后做 32 位符号扩展。

| 端口名 | 方向 | 位宽 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| d_instr | input | [31:0] | ID 级指令（来自 if_id_reg.d_instr） |
| imm | output | [31:0] | 符号扩展后立即数 → id_ex_reg.imm_in |

格式  opcode            立即数字段

I型   0010011/0000011/1100111  instr[31:20]（符号扩展）

S型   0100011            {instr[31:25], instr[11:7]}

B型   1100011            {instr[31],instr[7],instr[30:25],instr[11:8],1'b0}

U型   0110111/0010111    {instr[31:12], 12'h0}

J型   1101111            {instr[31],instr[19:12],instr[20],instr[30:21],1'b0}

3.6  branch_comp.v

分支比较器，在 ID 级提前算出条件结果，减少控制冒险惩罚周期。输入 rs1_bc/rs2_bc 已经过前递 MUX 处理。

| 端口名 | 方向 | 位宽 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| rs1_bc | input | [31:0] | 前递后 rs1（顶层 assign rs1_bc = fwd_br_a ? m_alu_out : rs1_rf） |
| rs2_bc | input | [31:0] | 前递后 rs2（顶层 assign rs2_bc = fwd_br_b ? m_alu_out : rs2_rf） |
| funct3_d | input | [2:0] | 分支类型，来自顶层 assign funct3_d = d_instr[14:12] |
| branch_taken | output | 1 | 比较结果 → id_ex_reg.branch_taken_in（=1 条件成立） |

3.7  ctrl.v

主控制单元。解析 d_instr 的 opcode/funct3/funct7，生成 10 路控制信号，全部进入 id_ex_reg 向后传播。

| 端口名 | 方向 | 位宽 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| d_instr | input | [31:0] | ID 级指令 |
| reg_we_d | output | 1 | 寄存器写使能（R/I型/Load/JAL/JALR=1，Store/Branch=0） |
| mem_we_d | output | 1 | DMEM 写使能（Store=1，其他=0） |
| mem_re_d | output | 1 | DMEM 读使能（Load=1，其他=0），hazard_unit 也需要此信号 |
| branch_d | output | 1 | 条件分支标志（B-type=1） |
| jump_d | output | 1 | 无条件跳转（JAL/JALR=1） |
| alu_src_d | output | 1 | ALU B 来源：0=rs2（R型），1=imm（I/S/B/U/J型） |
| wb_sel_d | output | [1:0] | 写回选择：WB_ALU=00 / WB_MEM=01 / WB_PC4=10 |
| alu_op_d | output | [3:0] | ALU 操作码（见 defines.vh：ALU_ADD~ALU_AUIPC） |
| mem_width_d | output | [1:0] | 访存宽度：MEM_BYTE=00 / MEM_HALF=01 / MEM_WORD=10 |
| mem_sign_d | output | 1 | Load 符号扩展：1=有符号（LB/LH），0=零扩展（LBU/LHU） |

3.8  id_ex_reg.v

ID/EX 流水线寄存器。flush=1 清零（Load-Use 插泡 / 分支冲刷，来自 hazard_unit.flush）。无 stall 控制。输出端口名 e_xxx 直接在顶层使用。

| 端口名 | 方向 | 位宽 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| clk | input | 1 | 时钟 |
| rst | input | 1 | 复位 |
| flush | input | 1 | =1 清零，来自 hazard_unit.flush |
| ── 数据输入 ── |  |  |  |
| pc_in | input | [31:0] | ← d_pc（用于 AUIPC/JAL/Branch 目标地址计算） |
| pc4_in | input | [31:0] | ← d_pc4（传到 WB 写 JAL/JALR 返回地址） |
| instr_in | input | [31:0] | ← d_instr（forward_unit 提取 rs1/rs2/rd 地址用） |
| rs1_in | input | [31:0] | ← rs1_rf（regfile 读出，未经前递） |
| rs2_in | input | [31:0] | ← rs2_rf（regfile 读出，未经前递） |
| imm_in | input | [31:0] | ← imm_gen.imm |
| rd_addr_in | input | [4:0] | ← 顶层 assign rd_addr_d = d_instr[11:7] |
| branch_taken_in | input | 1 | ← branch_comp.branch_taken |
| ── 控制信号输入 ── |  |  |  |
| reg_we_in | input | 1 | ← ctrl.reg_we_d |
| mem_we_in | input | 1 | ← ctrl.mem_we_d |
| mem_re_in | input | 1 | ← ctrl.mem_re_d |
| branch_in | input | 1 | ← ctrl.branch_d |
| jump_in | input | 1 | ← ctrl.jump_d |
| alu_src_in | input | 1 | ← ctrl.alu_src_d |
| wb_sel_in | input | [1:0] | ← ctrl.wb_sel_d |
| alu_op_in | input | [3:0] | ← ctrl.alu_op_d |
| mem_width_in | input | [1:0] | ← ctrl.mem_width_d |
| mem_sign_in | input | 1 | ← ctrl.mem_sign_d |
| ── 输出（EX 级使用）── |  |  |  |
| e_pc | output | [31:0] | → 顶层 use_pc MUX A（AUIPC/JAL/Branch 时替换 alu_a） |
| e_pc4 | output | [31:0] | → ex_mem_reg.pc4_in |
| e_instr | output | [31:0] | → forward_unit.instr_ex / hazard_unit.e_instr |
| e_rs1 | output | [31:0] | → 顶层前递 MUX A（fwd_a 控制） |
| e_rs2 | output | [31:0] | → 顶层前递 MUX B（fwd_b 控制） |
| e_imm | output | [31:0] | → 顶层 alu_src MUX（alu_src=1 时进 ALU B） |
| e_rd_addr | output | [4:0] | → ex_mem_reg.rd_addr_in / forward_unit |
| e_branch_taken | output | 1 | → 顶层 pc_sel 计算 |
| e_reg_we | output | 1 | → ex_mem_reg.reg_we_in |
| e_mem_we | output | 1 | → ex_mem_reg.mem_we_in |
| e_mem_re | output | 1 | → hazard_unit.e_mem_re / ex_mem_reg.mem_re_in |
| e_branch | output | 1 | → 顶层 pc_sel 计算 + use_pc |
| e_jump | output | 1 | → 顶层 pc_sel 计算 |
| e_alu_src | output | 1 | → 顶层 alu_src MUX |
| e_wb_sel | output | [1:0] | → ex_mem_reg.wb_sel_in |
| e_alu_op | output | [3:0] | → alu.alu_op |
| e_mem_width | output | [1:0] | → ex_mem_reg.mem_width_in |
| e_mem_sign | output | 1 | → ex_mem_reg.mem_sign_in |

3.9  alu.v

ALU，12 种运算。移位量取 alu_b[4:0]。alu_out 同时接 ex_mem_reg 和顶层 pc_branch（分支目标）。

| 端口名 | 方向 | 位宽 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| alu_a | input | [31:0] | 操作数 A，来自顶层 alu_a_final（经 use_pc MUX 和前递 MUX） |
| alu_b | input | [31:0] | 操作数 B，来自顶层 alu_b（经 alu_src MUX） |
| alu_op | input | [3:0] | 操作码，来自 e_alu_op（id_ex_reg 输出） |
| alu_out | output | [31:0] | 结果 → ex_mem_reg.alu_out_in + 顶层 pc_branch |
| zero | output | 1 | alu_out==0 时=1，辅助调试用 |

3.10  ex_mem_reg.v

EX/MEM 流水线寄存器。无 flush/stall，每拍正常推进。rs2 存的是前递后的 rs2（alu_b_rs2，Store 写数据）。

| 端口名 | 方向 | 位宽 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| clk | input | 1 | 时钟 |
| rst | input | 1 | 复位 |
| pc4_in | input | [31:0] | ← e_pc4 |
| instr_in | input | [31:0] | ← e_instr（forward_unit 提取 rd 地址） |
| alu_out_in | input | [31:0] | ← alu.alu_out |
| rs2_in | input | [31:0] | ← 顶层 alu_b_rs2（前递后 rs2，Store 写数据用） |
| rd_addr_in | input | [4:0] | ← e_rd_addr |
| reg_we_in | input | 1 | ← e_reg_we |
| mem_we_in | input | 1 | ← e_mem_we |
| mem_re_in | input | 1 | ← e_mem_re |
| wb_sel_in | input | [1:0] | ← e_wb_sel |
| mem_width_in | input | [1:0] | ← e_mem_width |
| mem_sign_in | input | 1 | ← e_mem_sign |
| m_pc4 | output | [31:0] | → mem_wb_reg.pc4_in |
| m_instr | output | [31:0] | → forward_unit.instr_mem |
| m_alu_out | output | [31:0] | → dmem.alu_out + forward_unit 前递源 + mem_wb_reg.alu_out_in |
| m_rs2 | output | [31:0] | → dmem.rs2（Store 写数据） |
| m_rd_addr | output | [4:0] | → forward_unit + mem_wb_reg.rd_addr_in |
| m_reg_we | output | 1 | → forward_unit + mem_wb_reg.reg_we_in |
| m_mem_we | output | 1 | → dmem.mem_we |
| m_mem_re | output | 1 | → dmem.mem_re + forward_unit.mem_re_mem |
| m_wb_sel | output | [1:0] | → mem_wb_reg.wb_sel_in |
| m_mem_width | output | [1:0] | → dmem.mem_width |
| m_mem_sign | output | 1 | → dmem.mem_sign |

3.11  dmem.v

数据存储器。同步写（上升沿），组合读。支持字节/半字/字读写，Load 时按 mem_sign 选择符号/零扩展。

| 端口名 | 方向 | 位宽 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| clk | input | 1 | 时钟（写端口） |
| alu_out | input | [31:0] | 访存地址，来自 m_alu_out |
| rs2 | input | [31:0] | Store 写数据，来自 m_rs2 |
| mem_we | input | 1 | 写使能，来自 m_mem_we |
| mem_re | input | 1 | 读使能，来自 m_mem_re |
| mem_width | input | [1:0] | 访存宽度，来自 m_mem_width |
| mem_sign | input | 1 | Load 符号扩展，来自 m_mem_sign |
| mem_rdata | output | [31:0] | Load 读出数据（已完成位宽扩展）→ mem_wb_reg.mem_rdata_in |

3.12  mem_wb_reg.v

MEM/WB 流水线寄存器。无 flush/stall，每拍正常推进。

| 端口名 | 方向 | 位宽 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| clk | input | 1 | 时钟 |
| rst | input | 1 | 复位 |
| pc4_in | input | [31:0] | ← m_pc4 |
| instr_in | input | [31:0] | ← m_instr（forward_unit.instr_wb 用） |
| alu_out_in | input | [31:0] | ← m_alu_out |
| mem_rdata_in | input | [31:0] | ← dmem.mem_rdata |
| rd_addr_in | input | [4:0] | ← m_rd_addr |
| reg_we_in | input | 1 | ← m_reg_we |
| wb_sel_in | input | [1:0] | ← m_wb_sel |
| w_pc4 | output | [31:0] | → 顶层 WB MUX（wb_sel=WB_PC4 时写回） |
| w_instr | output | [31:0] | → forward_unit.instr_wb |
| w_alu_out | output | [31:0] | → 顶层 WB MUX |
| w_mem_rdata | output | [31:0] | → 顶层 WB MUX |
| w_rd_addr | output | [4:0] | → regfile.rd_addr |
| w_reg_we | output | 1 | → regfile.reg_we |
| w_wb_sel | output | [1:0] | → 顶层 WB MUX 控制 |

3.13  forward_unit.v

前递控制单元。输出 2 位的 fwd_a/fwd_b 控制 EX 级 ALU 操作数的前递来源，输出 1 位 fwd_br_a/fwd_br_b 控制 ID 级 BranchComp 的前递（仅支持 EX/MEM→ID，不支持 Load）。

| 端口名 | 方向 | 位宽 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| instr_ex | input | [31:0] | EX 级指令，提取 rs1_addr=instr[19:15], rs2_addr=instr[24:20] |
| instr_mem | input | [31:0] | EX/MEM 级指令，提取 rd_addr=instr[11:7] |
| reg_we_mem | input | 1 | EX/MEM 写使能（=0 时不可能有依赖，直接输出 NONE） |
| mem_re_mem | input | 1 | EX/MEM 是否为 Load（=1 时不能前递给 BranchComp） |
| instr_wb | input | [31:0] | MEM/WB 级指令，提取 rd_addr |
| reg_we_wb | input | 1 | MEM/WB 写使能 |
| instr_id | input | [31:0] | ID 级指令（分支指令），提取 rs1/rs2 地址供 BranchComp 前递判断 |
| fwd_a | output | [1:0] | ALU A 前递：FWD_NONE=00 / FWD_M=01（EX/MEM）/ FWD_W=10（MEM/WB） |
| fwd_b | output | [1:0] | ALU B 前递：同上 |
| fwd_br_a | output | 1 | BranchComp rs1 前递：=1 时顶层用 m_alu_out 替换 rs1_rf |
| fwd_br_b | output | 1 | BranchComp rs2 前递：同上 |

3.14  hazard_unit.v

冒险检测单元。输出 stall 和 flush 信号。stall 驱动 pc_reg 和 if_id_reg 保持；flush 驱动 id_ex_reg 清零（两种情况都用 flush：Load-Use 插泡 + 分支冲刷）。

| 端口名 | 方向 | 位宽 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| d_instr | input | [31:0] | ID 级指令，提取 rs1=instr[19:15], rs2=instr[24:20]（依赖检测） |
| e_instr | input | [31:0] | EX 级指令，提取 rd=instr[11:7]（Load-Use 的源） |
| e_mem_re | input | 1 | EX 级 Load 标志（=1 时 EX 是 Load，可能触发 Load-Use） |
| pc_sel | input | 1 | 分支/跳转决策（顶层 assign 计算），=1 时触发冲刷 |
| stall | output | 1 | =1：pc_reg 和 if_id_reg 保持不变（Load-Use 时） |
| flush | output | 1 | =1：id_ex_reg 清零插 NOP（Load-Use 插泡 OR 分支冲刷） |