RISC-V CPU 设计规范文档

五级流水线 · SystemVerilog · 集创赛竞业达杯

────────────────────────────────────────

版本 v1.0

目 录

一、项目概述与竞赛要求

1.1 项目背景

本项目为三人小组参加「集成电路创新创业大赛（集创赛）竞业达杯」而设计的 RISC-V 处理器，目标实现 37 条 RV32I 基础整数指令，采用经典五级顺序流水线结构，使用 SystemVerilog 硬件描述语言，在 Xilinx Vivado 中综合/仿真，并通过竞业达提供的目标 FPGA 板卡进行验证。

1.2 竞业达杯——竞赛冒险要求分析

⚠ 竞业达杯明确要求参赛作品具备完整的流水线冒险处理机制（数据冒险转发+流水线暂停+控制冒险冲刷），评审时会运行包含 RAW 数据依赖和分支指令的测试程序，未处理冒险的流水线会导致功能失分。强烈建议三种冒险全部实现。	··

1.2.1 必须解决的三类冒险

| 冒险类型 | 触发场景 | 解决方案 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据冒险 (RAW) | 相邻指令写后读 | 前递(Forwarding) + 流水线暂停(Stall) | ★★★ 必须 |
| Load-Use 冒险 | Load 后紧接 ALU 使用 | 插入一个气泡(Bubble) Stall | ★★★ 必须 |
| 控制冒险 | Branch/JAL/JALR 分支 | 冲刷(Flush)错误取入的指令 | ★★★ 必须 |
| 结构冒险 | 同时访问同一资源 | 哈佛结构（指令/数据分离） | ★★ 推荐 |

1.3 37 条指令清单

本设计覆盖 RV32I 基础指令集中的以下 37 条指令（按类型分组）：

| 类型 | 指令 | 数量 | 操作描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| R 型 | ADD, SUB, AND, OR, XOR, SLL, SRL, SRA, SLT, SLTU | 10 条 | 寄存器-寄存器运算 |
| I 型 | ADDI, ANDI, ORI, XORI, SLLI, SRLI, SRAI, SLTI, SLTIU, LW, LH, LB, LHU, LBU, JALR | 15 条 | 立即数运算/Load/跳转 |
| S 型 | SW, SH, SB | 3 条 | Store 存储 |
| B 型 | BEQ, BNE, BLT, BGE, BLTU, BGEU | 6 条 | 条件分支 |
| U 型 | LUI, AUIPC | 2 条 | 上层立即数 |
| J 型 | JAL | 1 条 | 无条件跳转 |
| 合计 | —— | 37 条 |  |

二、总体架构设计

2.1 五级流水线架构框图

五级流水线分为：IF（取指）→ ID（译码）→ EX（执行）→ MEM（访存）→ WB（写回），各级之间通过流水线寄存器传递数据。以下为顶层连接关系示意：

【五级流水线架构框图（文本表示）】

┌──────┐   ┌──────┐   ┌──────┐   ┌───────┐   ┌──────┐

│  IF  │──▶│  ID  │──▶│  EX  │──▶│  MEM  │──▶│  WB  │

└──────┘   └──────┘   └──────┘   └───────┘   └──────┘

│  IF/ID寄存器  ID/EX寄存器  EX/MEM寄存器  MEM/WB寄存器

↓                                                  │

┌──────┐                                              │

│  PC  │    ◀────────── 前递(Forwarding) ─────────────┘

└──────┘

Hazard Detection Unit

┌────────────────────────────────────────────────────┐

│  Stall 信号 ──▶ IF/ID PC  │  Flush 信号 ──▶ IF/ID  │

└────────────────────────────────────────────────────┘

2.2 模块层次结构

顶层文件为 riscv_top.sv，下挂各流水级和辅助模块：

riscv_top.sv (顶层)

├── if_stage.sv          取指级

│   └── pc_reg.sv        PC寄存器

│   └── instr_mem.sv     指令存储器（ROM/BRAM）

│   └── if_id_reg.sv     IF/ID 流水线寄存器

├── id_stage.sv          译码级

│   └── reg_file.sv      通用寄存器堆

│   └── imm_gen.sv       立即数扩展

│   └── ctrl_unit.sv     控制单元

│   └── id_ex_reg.sv     ID/EX 流水线寄存器

├── ex_stage.sv          执行级

│   └── alu.sv           算术逻辑单元

│   └── alu_ctrl.sv      ALU 控制译码

│   └── forward_mux.sv   前递多路选择器

│   └── ex_mem_reg.sv    EX/MEM 流水线寄存器

├── mem_stage.sv         访存级

│   └── data_mem.sv      数据存储器（BRAM）

│   └── mem_wb_reg.sv    MEM/WB 流水线寄存器

├── wb_stage.sv          写回级

├── hazard_unit.sv       冒险检测与控制

└── forward_unit.sv      前递单元

三、各模块接口详细规范

所有模块均使用 SystemVerilog 编写。时钟统一为 clk（上升沿触发），复位为 rst_n（低电平有效）。以下列出每个模块的端口定义、关键内部变量及功能说明。

3.1 riscv_top.sv（顶层）

| 端口名 | 方向 | 位宽 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| clk | input | 1 | 系统时钟，上升沿有效 |
| rst_n | input | 1 | 异步复位，低电平有效 |
| io_addr | output | [31:0] | IO 总线地址（接外设/调试） |
| io_data | inout | [31:0] | IO 总线数据 |
| io_we | output | 1 | IO 写使能 |

3.2 pc_reg.sv（PC 寄存器）

| 端口名 | 方向 | 位宽 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| clk | input | 1 | 时钟 |
| rst_n | input | 1 | 复位，PC 复位到 32'h0000_0000 |
| stall | input | 1 | 流水线暂停：=1 时 PC 保持不变（来自 hazard_unit） |
| flush | input | 1 | 冲刷：=1 时 PC 加载分支目标地址 |
| pc_branch_target | input | [31:0] | 分支/跳转目标地址（来自 EX 级） |
| pc_out | output | [31:0] | 当前 PC 值，送 IF 级取指 |

3.3 if_stage.sv（取指级）

| 端口名 | 方向 | 位宽 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| clk / rst_n | input | 1 | 时钟/复位 |
| stall | input | 1 | 暂停信号，冻结 IF/ID 寄存器 |
| flush | input | 1 | 冲刷信号，IF/ID 清零（插气泡） |
| pc_branch_target | input | [31:0] | 跳转目标地址 |
| pc_out | output | [31:0] | PC 值，传给 ID 级 |
| instr_out | output | [31:0] | 取出的 32 位指令字 |

3.4 id_stage.sv（译码级）

| 端口名 | 方向 | 位宽 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| clk / rst_n | input | 1 | 时钟/复位 |
| stall | input | 1 | ID/EX 寄存器暂停（插气泡） |
| pc_in | input | [31:0] | 来自 IF 的 PC 值 |
| instr_in | input | [31:0] | 来自 IF 的指令 |
| wb_rd | input | [4:0] | WB 级目标寄存器（用于写回） |
| wb_wdata | input | [31:0] | WB 级写回数据 |
| wb_we | input | 1 | WB 级写使能 |
| rs1_data | output | [31:0] | 读寄存器 rs1 数据 |
| rs2_data | output | [31:0] | 读寄存器 rs2 数据 |
| imm_out | output | [31:0] | 符号扩展后的立即数 |
| rd_out | output | [4:0] | 目标寄存器编号 |
| rs1_out / rs2_out | output | [4:0] | 源寄存器编号（供 hazard_unit 使用） |
| ctrl_alu_op | output | [3:0] | ALU 操作码 |
| ctrl_mem_we | output | 1 | 访存写使能 |
| ctrl_mem_re | output | 1 | 访存读使能 |
| ctrl_wb_sel | output | [1:0] | 写回数据来源选择 |
| ctrl_reg_we | output | 1 | 寄存器堆写使能 |
| ctrl_branch | output | 1 | 是否为分支指令 |
| ctrl_jump | output | 1 | 是否为跳转指令（JAL/JALR） |
| ctrl_alu_src | output | 1 | ALU B 输入选择：0=rs2, 1=imm |

3.5 ex_stage.sv（执行级）

| 端口名 | 方向 | 位宽 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| clk / rst_n | input | 1 | 时钟/复位 |
| rs1_data / rs2_data | input | [31:0] | ID 传入的操作数 |
| imm | input | [31:0] | 立即数 |
| pc_in | input | [31:0] | 当前 PC（用于 AUIPC/JAL 计算） |
| alu_op | input | [3:0] | ALU 控制码 |
| alu_src | input | 1 | B 源选择 |
| forward_a / forward_b | input | [1:0] | 前递控制信号（来自 forward_unit） |
| ex_mem_alu_result | input | [31:0] | EX/MEM 前递数据 |
| mem_wb_data | input | [31:0] | MEM/WB 前递数据 |
| branch_in / jump_in | input | 1 | 分支/跳转标志 |
| alu_result | output | [31:0] | ALU 运算结果 |
| rs2_out | output | [31:0] | Store 写入数据（前递后） |
| branch_taken | output | 1 | 分支是否跳转 |
| pc_branch_target | output | [31:0] | 跳转目标地址 |
| zero_flag | output | 1 | ALU 零标志 |

3.6 mem_stage.sv（访存级）

| 端口名 | 方向 | 位宽 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| clk / rst_n | input | 1 | 时钟/复位 |
| alu_result_in | input | [31:0] | 访存地址（来自 EX） |
| rs2_data_in | input | [31:0] | Store 写入数据 |
| mem_we / mem_re | input | 1 | 写/读使能 |
| mem_width | input | [1:0] | 访存宽度: 00=byte, 01=half, 10=word |
| mem_sign_ext | input | 1 | Load 时是否符号扩展 |
| mem_rdata | output | [31:0] | 读出的内存数据 |
| alu_result_out | output | [31:0] | ALU 结果直传 WB（非 Load 时使用） |

3.7 wb_stage.sv（写回级）

| 端口名 | 方向 | 位宽 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| mem_rdata | input | [31:0] | 内存读出数据 |
| alu_result | input | [31:0] | ALU 结果 |
| pc_plus4 | input | [31:0] | PC+4（JAL/JALR 返回地址） |
| wb_sel | input | [1:0] | 写回选择: 00=ALU, 01=Mem, 10=PC+4 |
| reg_we | input | 1 | 写使能 |
| rd | input | [4:0] | 目标寄存器 |
| wb_data | output | [31:0] | 写回寄存器的数据 |
| wb_rd_out | output | [4:0] | 目标寄存器编号（传回 ID） |
| wb_we_out | output | 1 | 写使能（传回 ID） |

3.8 hazard_unit.sv（冒险检测单元）

负责检测三类冒险并生成 stall / flush 控制信号：

| 端口名 | 方向 | 位宽 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| id_rs1 / id_rs2 | input | [4:0] | ID 级读寄存器编号 |
| ex_rd | input | [4:0] | EX 级目标寄存器 |
| ex_mem_re | input | 1 | EX 级是否为 Load（Load-Use 检测） |
| branch_taken | input | 1 | EX 级分支是否跳转 |
| jump | input | 1 | 是否为跳转指令 |
| stall_if / stall_id | output | 1 | IF/ID 级暂停信号 |
| flush_if / flush_id | output | 1 | IF/ID 级冲刷信号（插气泡） |
| insert_bubble | output | 1 | 向 ID/EX 寄存器插气泡 |

3.9 forward_unit.sv（前递单元）

| 端口名 | 方向 | 位宽 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| ex_rs1 / ex_rs2 | input | [4:0] | EX 级使用的源寄存器编号 |
| ex_mem_rd | input | [4:0] | EX/MEM 流水线寄存器目标寄存器 |
| ex_mem_reg_we | input | 1 | EX/MEM 寄存器写使能 |
| mem_wb_rd | input | [4:0] | MEM/WB 流水线寄存器目标寄存器 |
| mem_wb_reg_we | input | 1 | MEM/WB 寄存器写使能 |
| forward_a | output | [1:0] | rs1 前递控制: 00=无,01=MEM,10=WB |
| forward_b | output | [1:0] | rs2 前递控制: 00=无,01=MEM,10=WB |

四、命名规范与编码规范

4.1 文件命名规范

| 分类 | 文件名示例 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 顶层模块 | riscv_top.sv | 整个处理器顶层 |
| 流水级模块 | if_stage.sv / id_stage.sv / ex_stage.sv / mem_stage.sv / wb_stage.sv | 各流水级 |
| 流水寄存器 | if_id_reg.sv / id_ex_reg.sv / ex_mem_reg.sv / mem_wb_reg.sv | 级间寄存器 |
| 功能子模块 | alu.sv / reg_file.sv / imm_gen.sv / ctrl_unit.sv | 功能单元 |
| 控制模块 | hazard_unit.sv / forward_unit.sv / alu_ctrl.sv | 控制逻辑 |
| 存储器 | instr_mem.sv / data_mem.sv | 存储器模型 |
| 仿真顶层 | tb_riscv_top.sv / tb_alu.sv | 以 tb_ 开头 |

4.2 信号命名规范

所有信号遵循以下命名规则，三人务必统一：

| 信号类别 | 命名格式 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 时钟/复位 | clk, rst_n | 统一全局使用，rst_n 低有效 |
| 流水级间数据 | {stage}_{signal} | ex_alu_result, mem_rdata |
| 流水级控制信号 | ctrl_{function} | ctrl_mem_we, ctrl_reg_we, ctrl_branch |
| 寄存器编号 | {stage}_rs1, {stage}_rd | id_rs1, ex_rd, mem_wb_rd |
| 前递信号 | forward_{port} | forward_a, forward_b |
| 冒险控制 | stall_{stage}, flush_{stage} | stall_if, flush_id |
| ALU 相关 | alu_op, alu_result, alu_src | — |
| 存储器相关 | mem_we, mem_re, mem_addr, mem_wdata, mem_rdata | — |
| 标志位 | {name}_flag 或 {name}_taken | zero_flag, branch_taken |
| 立即数 | imm_ext, imm_i, imm_s 等 | 按类型加后缀 |
| 参数/宏 | 全大写 + 下划线 | DATA_WIDTH, ALU_ADD, REG_NUM |

4.3 状态量与参数定义规范

所有 parameter、localparam 和 define 统一定义在 riscv_defines.svh 头文件中，各模块 `include 引用。严禁在模块内部出现。

4.3.1 ALU 操作码（4位）

// ALU 操作码，4位，定义于 riscv_defines.svh

localparam ALU_ADD  = 4'b0000;  // 加法

localparam ALU_SUB  = 4'b0001;  // 减法

localparam ALU_AND  = 4'b0010;  // 按位与

localparam ALU_OR   = 4'b0011;  // 按位或

localparam ALU_XOR  = 4'b0100;  // 按位异或

localparam ALU_SLL  = 4'b0101;  // 逻辑左移

localparam ALU_SRL  = 4'b0110;  // 逻辑右移

localparam ALU_SRA  = 4'b0111;  // 算术右移

localparam ALU_SLT  = 4'b1000;  // 有符号比较

localparam ALU_SLTU = 4'b1001;  // 无符号比较

localparam ALU_LUI  = 4'b1010;  // 直通B（LUI用）

localparam ALU_AUIPC= 4'b1011;  // PC+imm（AUIPC用）

4.3.2 写回选择（2位）

localparam WB_SEL_ALU  = 2'b00;  // 写回 ALU 结果

localparam WB_SEL_MEM  = 2'b01;  // 写回 Load 数据

localparam WB_SEL_PC4  = 2'b10;  // 写回 PC+4（JAL/JALR）

4.3.3 前递控制（2位）

localparam FWD_NONE    = 2'b00;  // 不前递，使用寄存器数据

localparam FWD_EX_MEM  = 2'b01;  // 从 EX/MEM 前递

localparam FWD_MEM_WB  = 2'b10;  // 从 MEM/WB 前递

4.3.4 访存宽度（2位）

localparam MEM_BYTE = 2'b00;     // 字节（8位）

localparam MEM_HALF = 2'b01;     // 半字（16位）

localparam MEM_WORD = 2'b10;     // 字（32位）

4.3.5 RISC-V 操作码（7位 opcode）

localparam OPC_R_TYPE = 7'b011_0011;  // ADD/SUB/AND...

localparam OPC_I_ALUI = 7'b001_0011;  // ADDI/ANDI...

localparam OPC_LOAD   = 7'b000_0011;  // LW/LH/LB...

localparam OPC_STORE  = 7'b010_0011;  // SW/SH/SB

localparam OPC_BRANCH = 7'b110_0011;  // BEQ/BNE...

localparam OPC_JAL    = 7'b110_1111;

localparam OPC_JALR   = 7'b110_0111;

localparam OPC_LUI    = 7'b011_0111;

localparam OPC_AUIPC  = 7'b001_0111;

4.4 注释规范

三人开发必须遵循统一的注释风格，方便 Code Review 和调试：

4.4.1 文件头注释（每个 .sv 文件必须有）

//=============================================================================

// 文件名   : ex_stage.sv

// 模块名   : ex_stage

// 功能描述 : RISC-V 五级流水线 - 执行级(EX)

//            包含 ALU 运算、分支判断、前递 MUX

// 作者     : 张三（zs）

// 创建日期 : 2025-03-01

// 修改记录 :

//   2025-03-05 zs 增加 AUIPC 支持

//   2025-03-08 ls 修复前递逻辑 Bug #12

//=============================================================================

4.4.2 模块级注释

// -------------------------------------------------------

// 模块：ALU 控制字段译码

// 输入：opcode[6:0], funct3[2:0], funct7[6:0]

// 输出：alu_op[3:0]

// 注意：funct7[5] 区分 ADD/SUB 和 SRL/SRA

// -------------------------------------------------------

4.4.3 逻辑段注释（行内）

// ---------- 前递多路选择器 ----------

always_comb begin

case (forward_a)

FWD_NONE   : alu_in_a = rs1_data;     // 无前递

FWD_EX_MEM : alu_in_a = ex_mem_result; // EX->EX 前递

FWD_MEM_WB : alu_in_a = mem_wb_data;   // MEM->EX 前递

default    : alu_in_a = 32'hDEAD_BEEF; // 不应到达

endcase

end

4.4.4 关键 Bug 修复注释

// [BUG FIX #23] 2025-03-10 by ls

// 原因: JALR 目标地址 bit[0] 必须清零，否则对齐异常

assign jalr_target = (rs1_data + imm) & 32'hFFFF_FFFE;

✓ 注释要解释「为什么这么做」而不是「做了什么」，后者从代码本身可以看出。对于冒险处理、特殊边界情况必须有充分说明。

五、三人分工与协作规范

5.1 建议分工方案

| 成员 | 负责模块 | 具体任务 | 阶段 |
| --- | --- | --- | --- |
| A（队长） | riscv_top hazard_unit forward_unit 系统集成 | 顶层连接、冒险检测逻辑、前递单元、系统级仿真、最终综合 | 全程 |
| B | if_stage id_stage reg_file imm_gen ctrl_unit | 取指逻辑、译码、寄存器堆、立即数生成、控制信号产生 | 阶段1-2 |
| C | ex_stage mem_stage wb_stage alu data_mem | ALU 实现、执行级、访存控制（LW/SW 字节使能）、写回逻辑 | 阶段1-2 |

5.2 GitHub 协作规范

5.2.1 分支管理

- main 分支：只存放经过集成测试的稳定版本，禁止直接 push

- dev 分支：日常集成分支，每周合并一次

- feature/xxx 分支：每人按功能建立独立开发分支，如 feature/hazard-unit、feature/alu

- PR（Pull Request）合并前必须至少一名其他成员 Code Review

5.2.2 目录结构

riscv-cpu/

├── rtl/                  所有 RTL 源码 (.sv)

│   ├── core/             核心流水线模块

│   ├── mem/              存储器模块

│   └── include/          riscv_defines.svh

├── sim/                  仿真相关

│   ├── tb/               所有 testbench (.sv)

│   └── wave/             波形截图 (.png)

├── doc/                  文档

│   ├── design/           本规范文档

│   └── reports/          综合报告

├── fpga/                 Vivado 工程文件 (.xpr)

└── asm/                  测试汇编程序 (.s / .hex)

5.2.3 Commit Message 格式

类型(模块): 简短说明（50字以内）

详细说明（可选）

类型枚举:

feat    - 新功能

fix     - Bug 修复

test    - 新增/修改仿真

docs    - 文档更新

refactor- 重构不影响功能

示例: feat(ex_stage): 增加 AUIPC 前递支持

fix(hazard_unit): 修复 Load-Use 暂停丢失一周期 #15

六、仿真规范

6.1 仿真环境

使用 Vivado 自带仿真器（Vivado Simulator / xsim）进行仿真，也可安装 ModelSim。VSCode 中使用 Verilog-HDL 插件辅助语法检查。

6.2 Testbench 编写规范

6.2.1 文件头模板

`timescale 1ns / 1ps

//=========================================================

// Testbench: tb_riscv_top.sv

// 功能: 顶层系统级仿真，加载 .hex 测试程序

// 作者: A   日期: 2025-03-XX

//=========================================================

module tb_riscv_top;

// ---- 时钟生成 ----

logic clk, rst_n;

initial clk = 0;

always #5 clk = ~clk;  // 100MHz, 周期 10ns

// ---- 复位序列 ----

initial begin

rst_n = 0;

repeat(5) @(posedge clk);  // 保持复位 5 个周期

rst_n = 1;

end

endmodule

6.2.2 测试程序加载

将汇编测试程序通过 riscv-gnu-toolchain 或在线工具汇编成 .hex，用 $readmemh 加载：

// 在 instr_mem.sv 中：

logic [31:0] mem [0:1023];  // 4KB 指令存储器

initial $readmemh("../asm/test_hazard.hex", mem);

6.2.3 自动检测与断言

// 使用 $display 打印寄存器状态，比较预期值

always @(posedge clk) begin

if (dut.wb_stage.reg_we && dut.wb_stage.rd == 5'd10)

$display("[T=%0t] x10 = %h (expect 0x00000005)", $time,

dut.wb_stage.wb_data);

end

// 超时保护（防止无限仿真）

initial begin

#100000;  // 100us 超时

$display("TIMEOUT!");

$finish;

end

6.3 仿真测试集规划

| 测试文件 | 测试内容 | 验证目标 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| tb_alu.sv | ALU 所有操作码穷举 | 功能正确性 | C |
| tb_reg_file.sv | 寄存器读写、x0 恒零 | 寄存器堆 | B |
| tb_ctrl_unit.sv | 所有 37 条指令控制信号 | 译码正确性 | B |
| tb_data_hazard.sv | RAW 数据冒险程序 | 前递/暂停正确 | A |
| tb_load_use.sv | Load 后立即使用 | Load-Use Stall | A |
| tb_branch.sv | BEQ/BNE 跳转/不跳转 | 控制冒险冲刷 | A |
| tb_riscv_top.sv | 综合测试程序（含所有指令） | 系统级验证 | A+B+C |

6.4 波形调试要点

- Vivado 仿真后在 Wave 窗口中，务必添加以下关键信号到波形：clk, rst_n, pc_out, instr_out（IF），rs1_data, rs2_data, ctrl_*（ID），alu_result（EX），mem_rdata（MEM），wb_data（WB），stall_if, flush_id（Hazard）

- 将信号按流水级分组，命名为 IF / ID / EX / MEM / WB / Hazard 便于对比

- 重点检查：Load-Use 冒险时 stall_if=1 持续一个周期；分支跳转时 flush_id=1 且下一周期 IF 取到正确地址

- 仿真完成后将关键波形截图保存到 sim/wave/ 目录并在 PR 中附上

七、开发计划与里程碑

| 阶段 | 时间 | 交付物 | 负责人 | 完成 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P0 | 第 1 周 | GitHub 仓库初始化，目录结构建立，riscv_defines.svh 完成 | A | ☐ |
| P1 | 第 2-3 周 | ALU、寄存器堆、立即数扩展、控制单元完成，单元仿真通过 | B+C | ☐ |
| P2 | 第 4-5 周 | 五级流水线各级（不含冒险）连通，基础指令仿真通过 | B+C | ☐ |
| P3 | 第 6-7 周 | 冒险单元、前递单元完成，Load-Use/分支冒险测试通过 | A | ☐ |
| P4 | 第 8 周 | 37 条指令全部仿真验证，跑通综合测试程序 | A+B+C | ☐ |
| P5 | 第 9 周 | Vivado 综合，FPGA 上板测试，资源报告整理 | A | ☐ |
| P6 | 第 10 周 | 文档完善，PPT 制作，比赛提交 | A+B+C | ☐ |

八、Vivado 与 VSCode 配置要点

8.1 Vivado 工程配置

- 新建工程时选择目标 FPGA（竞业达杯指定器件，通常为 Artix-7 系列，如 xc7a35tcpg236-1）

- 语言设置：将 Simulation Language 和 Synthesis Language 均设为 SystemVerilog

- 将 riscv_defines.svh 设为 Global Include（右键 → Set Global Include）

- 在 Simulation Settings 中将 Simulation Run Time 设为 100us

- 综合策略选择 Flow_PerfOptimized_high 以获得更好时序

8.2 VSCode 插件配置

- 安装插件：Verilog-HDL/SystemVerilog（mshr-co.verilog-hdl）— 提供语法高亮与 lint

- 安装插件：GitLens — 增强 Git 功能

- 安装插件：Bracket Pair Colorizer / Rainbow Brackets — 括号配对高亮

- 在 .vscode/settings.json 中配置 Verilog 缩进为 4 空格、Tab Size = 4

// .vscode/settings.json

{

"[systemverilog]": {

"editor.tabSize": 4,

"editor.insertSpaces": true,

"editor.detectIndentation": false

},

"verilog.linting.linter": "iverilog"

}

附录：关键变量速查表

以下为整个项目中最常用、最关键的变量/信号名汇总，三人开发时对照此表确保命名一致：

| 变量名 | 位宽 | 所在模块 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| pc_out | [31:0] | pc_reg | 当前程序计数器值 |
| instr | [31:0] | if_stage | 当前取出的指令字 |
| opcode | [6:0] | ctrl_unit | 指令 opcode 字段 [6:0] |
| funct3 | [2:0] | ctrl_unit | 指令 funct3 字段 [14:12] |
| funct7 | [6:0] | ctrl_unit | 指令 funct7 字段 [31:25] |
| rs1 / rs2 / rd | [4:0] | id_stage | 源/目标寄存器编号 |
| imm_ext | [31:0] | imm_gen | 符号扩展后的立即数 |
| ctrl_alu_op | [3:0] | ctrl_unit | ALU 操作码（见 defines） |
| ctrl_alu_src | 1 | ctrl_unit | 0=rs2操作, 1=立即数操作 |
| ctrl_mem_we | 1 | ctrl_unit | 数据存储器写使能 |
| ctrl_mem_re | 1 | ctrl_unit | 数据存储器读使能 |
| ctrl_reg_we | 1 | ctrl_unit | 寄存器堆写使能 |
| ctrl_wb_sel | [1:0] | ctrl_unit | 写回数据来源（00/01/10） |
| ctrl_branch | 1 | ctrl_unit | 是否为条件分支指令 |
| ctrl_jump | 1 | ctrl_unit | 是否为无条件跳转 |
| alu_in_a / alu_in_b | [31:0] | ex_stage | ALU 输入（前递选择后） |
| alu_result | [31:0] | alu | ALU 计算结果 |
| zero_flag | 1 | alu | 结果为零标志（用于 BEQ/BNE） |
| branch_taken | 1 | ex_stage | 分支是否跳转 |
| pc_branch_target | [31:0] | ex_stage | 分支/跳转目标地址 |
| forward_a / forward_b | [1:0] | forward_unit | 前递控制信号（见 defines） |
| stall_if / stall_id | 1 | hazard_unit | 流水级暂停信号 |
| flush_if / flush_id | 1 | hazard_unit | 流水级冲刷信号 |
| insert_bubble | 1 | hazard_unit | 向 ID/EX 插入气泡 |
| mem_addr | [31:0] | mem_stage | 数据存储器访问地址 |
| mem_wdata | [31:0] | mem_stage | 写入数据存储器的数据 |
| mem_rdata | [31:0] | data_mem | 从数据存储器读出的数据 |
| wb_data | [31:0] | wb_stage | 最终写回寄存器的数据 |